Indhold

Introduktion til HuskyLens	2

Betjening af HuskyLens	2

I2C protokol (få HuskyLens til at arbejde sammen med en Micro:Bit)	3

Sådan bruger du ansigtsgenkendelse	5

Sammenkobling af HuskyLens og GravityBoard	8

Kodeeksempel til Micro:Bit	9

Samlede links til videovejledning af grundbetjening	11

Introduktion til HuskyLens

HuskyLens er et AI-kamera der både genkende ansigter, objekter og farver. Den følgende vejledning viser kun eksempler på ansigtsgenkendelse, da disse tre funktioner fungerer ens i forhold til håndtering af udstyret.

HuskyLens kan bruges enkeltstående til at genkende principper fra maskinlæring, men kan også fungere sammen med en Micro:Bit til at skabe en reaktion, når kameraet får et input.

Betjening af HuskyLens

Der er to knapper på HuskyLens:

- Funktionsknappen

- Læringsknappen

Grundlæggende funktioner på disse knapper:

- Drej ”funktionsknappen” til venstre eller 
højre for at skifte mellem forskellige funktioner

- Tryk kort på ”læringsknappen” for at lære objektet
at kende.

- Tryk lang tid på ”læringsknappen” for at lære objektet
at kende fra forskellige vinkler og afstande. Dette
gør, at genkendelsesfunktionen bliver bedre.

- Hvis HuskyLens allerede har lært objektet før, skal du 
trykke kort på ”læringsknappen” for at glemme objektet.

- Tryk længe på ”funktionsknappen” for at komme ind 
i parameterindstillinger for den nuværende funktion.
Drej til venstre, højre eller tryk kort på ”funktionsknappen” 
for at indstille relaterede parametre.

Link til fuld manual

https://wiki.dfrobot.com/HUSKYLENS_V1.0_SKU_SEN0305_SEN0336#target_15

I2C protokol (få HuskyLens til at arbejde sammen med en Micro:Bit)

Videovejledning til generel opsætning

For at kunne få en MicroBit til at reagere på inputs’ne fra HuskyLens, skal der skiftes til en protocolsetting der hedder I2C, da det er den port, som skaber forbindelse mellem HuskyLens og det Gravityboard som Micro:Bit’en sidder i.
Længere nede i vejledningen er der detaljeret gennemgang af, hvordan dette gøres i praksis, men det er vigtigt, at settings er i orden først. Kameraet er forhåndsindstillet, når du modtager den fra CFU – men hvis det driller, kan det være en løsning at checke efter

Sådan bruger du ansigtsgenkendelse

Videovejledning: Sådan laver du flere ansigtsgenkendelser

Videovejledning: Sådan "nulstiller" du ansigtsgenkendelsen

HuskyLens skal gerne være indstillet til at kunne lære flere objekter, når du låner den fra CFU. Hvis det ikke er tilfældet, så ændrer du indstillingen således.

Lær flere (Learn multiple)

- Hold ”funktionskappen” nede mens du
er på ansigtsgenkendelse.

- Drej knappen til højre og tryk på den
igen ved ”Learn Multiple”, drej derpå til 
højre så skyderen bliver lyseblå

- Gå tilbage til ”Save and return”

Sådan lærer du flere ansigter

- Vær sikker på, at der er et lille orange 
kryds midt på skærmen.
Det betyder du er i læringstilstand.
Tryk på eller hold nede på
”læringsknappen” for at gemme 
ansigtet.

- Tryk på ”læringsknappen” igen for at 
lære flere ansigter at kende.
Hvis du i stedet trykker på 
”funktionsknappen” kan du ikke lære
flere, før du har glemt det, der er
lagret på kameraet. 
Så må du starte forfra.

Sådan glemmer du ansigter

En vigtig funktion for at bruge kameraet er ”Glem ansigt” (Forget). Har du lært ansigter, du ikke skal bruge, eller skal du starte forfra, er det her måden at gøre det på:

- For at glemme et ansigt, skal du sørge for
at kameraet ikke er i læringstilstand.
Dette kan ses ved, at der ikke er et orange kryds
midt i skærmen. Hvis der er, skal du lære et nyt 
ansigt at kende og afslutte ved at trykke på
”funktionstasten”.

- Når du er ude af læringstilstand, retter
du kameraet mod et nyt ansigt og trykker
på ”læringsknappen”.
Beskeden ”Click again to forget” dukker op.
Tryk endnu en gang på ”læringsknappen”
og ansigtet/ansigterne er glemt.

- Nu er alt data på kameraet glemt, og du
er klar til at starte forfra med dine genkendelser.

Sammenkobling af HuskyLens og GravityBoard

USB-kobling fra Micro:Bit til PC. Giver strøm og muliggør overførsel af din kode

USB-kobling der giver strøm til Gravity-board. Dette kan både drive en Micro:Bit + HuskyLens på en gang

I2C  Kabel der forbinder HuskyLeens med Gravityboard. Giver både strøm og data

Sådan skal I2C kablet tilkobles. Bemærk at det skal sidde i I2C indgangen og IKKE i HuskyLens indgangen

Kodeeksempel til Micro:Bit

https://makecode.microbit.org/_4smX8LLDe9bK

Sådan koder du selv:

- Gå ind på makecode.microbit.org

- Opret nyt projekt

- Vælg udvidelser

- Skriv ”Huskylens” i søgefeltet og vælg den

Samlede links til videovejledning af grundbetjening

- Videovejledning til generel opsætning

- Videovejledning: Sådan laver du flere ansigtsgenkendelser

- Videovejledning: Sådan "nulstiller" du ansigtsgenkendelsen